# IP-Adresskonzept mit VLSM

Basis:	172.16.8.0/21

Benötigt

9 Gruppennetze: 	100 Adressen

8 Verbindungsnetze: 	2 Adressen

Gruppennetze:

7²-2=127-2=125 Bits werden für Hostanteil benötigt.

 Subnetzmaske = 255.255.255.128

1. Netz

Netzadresse:		172.16.8.0

Erster Host:		172.16.8.1

Letzter Host:		172.16.8.126

Broadcastadresse:	172.16.8.127

2. Netz

Netzadresse:		172.16.8.128

Erster Host:		172.16.8.129

Letzter Host:		172.16.8.254

Broadcastadresse:	172.16.8.255

3. Netz

Netzadresse:		172.16.9.0

Erster Host:		172.16.9.1

Letzter Host:		172.16.9.126

Broadcastadresse:	172.16.9.127

4. Netz

Netzadresse:		172.16.9.128

Erster Host:		172.16.9.129

Letzter Host:		172.16.9.254

Broadcastadresse:	172.16.9.255

5. Netz

Netzadresse:		172.16.10.0

Erster Host:		172.16.10.1

Letzter Host:		172.16.10.126

Broadcastadresse:	172.16.10.127

6. Netz

Netzadresse:		172.16.10.128

Erster Host:		172.16.10.129

Letzter Host:		172.16.10.254

Broadcastadresse:	172.16.10.255

7. Netz

Netzadresse:		172.16.11.0

Erster Host:		172.16.11.1

Letzter Host:		172.16.11.126

Broadcastadresse:	172.16.11.127

8. Netz

Netzadresse:		172.16.11.128

Erster Host:		172.16.11.129

Letzter Host:		172.16.11.254

Broadcastadresse:	172.16.11.255

9. Netz

Netzadresse:		172.16.12.0

Erster Host:		172.16.12.1

Letzter Host:		172.16.12.126

Broadcastadresse:	172.16.12.127

10. Netz

Netzadresse:		172.16.12.128

Erster Host:		172.16.12.129

Letzter Host:		172.16.12.254

Broadcastadresse:	172.16.12.255

Verbindungsnetze:

2²-2=4-2=2 Bits werden für Hostanteil benötigt.

 Subnetzmaske = 255.255.255.252

1. Netz

Netzadresse:		172.16.12.128

Erster Host:		172.16.12.129

Letzter Host:		172.16.12.130

Broadcastadresse:	172.16.12.131

2. Netz

Netzadresse:		172.16.12.132

Erster Host:		172.16.12.133

Letzter Host:		172.16.12.134

Broadcastadresse:	172.16.12.135

3. Netz

Netzadresse:		172.16.12.136

Erster Host:		172.16.12.137

Letzter Host:		172.16.12.138

Broadcastadresse:	172.16.12.139

4. Netz

Netzadresse:		172.16.12.140

Erster Host:		172.16.12.141

Letzter Host:		172.16.12.142

Broadcastadresse:	172.16.12.143

5. Netz

Netzadresse:		172.16.12.144

Erster Host:		172.16.12.145

Letzter Host:		172.16.12.146

Broadcastadresse:	172.16.12.147

6. Netz

Netzadresse:		172.16.12.148

Erster Host:		172.16.12.149

Letzter Host:		172.16.12.150

Broadcastadresse:	172.16.12.151

7. Netz

Netzadresse:		172.16.12.152

Erster Host:		172.16.12.153

Letzter Host:		172.16.12.154

Broadcastadresse:	172.16.12.151

8. Netz

Netzadresse:		172.16.12.155

Erster Host:		172.16.12.156

Letzter Host:		172.16.12.157

Broadcastadresse:	172.16.12.158

9. Netz

Netzadresse:		172.16.12.159

Erster Host:		172.16.12.160

Letzter Host:		172.16.12.161

Broadcastadresse:	172.16.12.162